Известны следующие составы бессвинцового припоя, применяемого в электронике:

Олово 52 % Индий 48 %

Олово 91 % Цинк 9 % Олово 97 %

Серебро 2,3 % Медь 0,7 %

Везде содержится олово.

Припой ПОСу 95-5 ГОСТ 21931-76 (бессвинцовый

Припой бессвинцовый Sn97Cu3 катушка 100 гр. 1 мм.

ГОСТ 19738 - 2015

## ПРИПОИ СЕРЕБРЯНЫЕ

## ГОСТ 19738-74

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26.04.74 №1015 дата введения установлена                                                                                                   01.01.75

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 31.01.85 №241

1. Настоящий стандарт распространяется на серебряные припои общего назначения и устанавливает марки припоев.

Коды ОКП марок серебряных припоев приведены в приложении 3. (Измененная редакция, Изм. №1).

2. Марки и химический состав серебряных припоев должны соответствовать указанным в таблице.

3. Примерное назначение серебряных припоев указано в приложении 1.

4. Данные по температурам плавления, плотности и удельном электрическому сопротивлению серебряных припоев приведены в приложении 2.

| Марка припоя | Химический состав, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Серебро | Медь | Цинк | Олово | Марганец | Сурьма | Фосфор | Кадмий | Никель | Свинец | Примеси не более |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свинца | Железа | Висмута | Сумма определяемых примесей |
| ПСр 72 | 72+0,5 | Остальное | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,005 | 0,10 | 0,005 | 0,10 |
| ПСр 71 | 71+0,5 | Остальное | — | — | — | — | 1,0+0,2 | — | — | — | 0,005 | 0,15 | 0,005 | 0,15 |
| ПСр 70 | 70+0,5 | 26,0+0,5 | Остальное | — | — | — | — | — | — | — | 0,050 | 0,10 | 0,005 | 0,15 |
| ПСрМО 68-27-5 | 68+0,5 | Остальное | — | 5,0+0,5 | — | — | — | — | — | — | 0,005 | 0,15 | 0,005 | 0,15 |
| ПСр 65 | 65+0,5 | 20,0+0,5 | Остальное | — | — | — | — | — | — | — | 0,100 | 0,10 | 0,005 | 0,15 |
| ПСр 62 | 62+0,5 | 28,0+1,0 | — | Остальное | — | — | — | — | — | — | 0,005 | 0,15 | 0,005 | 0,15 |
| ПСр 50 | 50,0+0,5 | Остальное | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,005 | 0,15 | 0,005 | 0,15 |
| ПСр 50 Кд | 50,0+0,5 | 16,0+1,0 | 16,0+1,0 | — | — | — | — | Остальное | — | — | 0,100 | 0,10 | 0,005 | 0,15 |
| ПСрКдМ 50-34-16 | 50,0+0,5 | Остальное | — | — | — | — | — | 31,0+1,0 | — | — | 0,05 | 0,15 | 0,005 | 0,15 |
| ПСр 45 | 45,0+0,5 | 30,0+0,5 | Остальное | — | — | — | — | — | — | — | 0,050 | 0,10 | 0,005 | 0,15 |
| ПСрМЦКд 45-15-16-24 | 45+0,5 | Остальное | 16,0+1,0 | — | — | — | — | 24,0+1,0 | — | — | 0,150 | 0,15 | 0,005 | 0,15 |
| ПСр 40 | 40,0+1,0 | 16,7+0,7 | 17,0+0,8 | — | — | — | — | Остальное | 0,3+0,2 | — | 0,050 | 0,10 | 0,005 | 0,15 |
| ПСр 37,5 | 37,5+0,3 | Остальное | 5,5+0,5 | — | 8,2+0,3 | — | — | — | — | — | 0,050 | 0,10 | 0,005 | 0,15 |
| ПСр 25 | 25,0+0,3 | 40,0+1,0 | Остальное | — | — | — | — | — | — | — | 0,050 | 0,10 | 0,005 | 0,15 |
| ПСр 25Ф | 25,+0,3 | Остальное | — | — | — | — | 5,0+0,5 | — | — | — | 0,010 | 0,15 | 0,010 | 0,15 |
| ПСр 15 | 15,0+0,5 | Остальное | — | — | — | — | 4,8+0,3 | — | — | — | 0,100 | 0,05 | 0,010 | 0,15 |
| ПСр 12М | 12,0+0,3 | 52,0+1,0 | Остальное | — | — | — | — | — | — | — | 0,050 | 0,10 | 0,05 | 0,15 |
| ПСр 10 | 10,0+0,3 | 53,0+1,0 | Остальное | — | — | — | — | — | — | — | 0,050 | 0,10 | 0,05 | 0,15 |
| ПСрО 10-90 | 10,0+0,5 | — | — | Остальное | — | — | — | — | — | — | 0,200 | 0,15 | 0,010 | 0,30 |
| ПСрОСу 8 (ВПр-6) | 8,0+0,5 | — | — | Остальное | — | 7,5+0,5 | — | — | — | — | 0,200 | 0,20 | 0,015 | 0,40 |
| ПСрМО 5(ВПр-9) | 5,0+0,5 | 2,0+0,5 | — | То же | — | 1,0+0,2 | — | — | — | — | 0,200 | 0,20 | 0,015 | 0,40 |
| ПСрОС 3,5-95 | 3,5+0,4 | — | — | « | — | — | — | — | — | 1,0+0,3 | — | 0,15 | 0,010 | 0,15 |
| ПСр 3 | 3,0+0,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | Остальное | — | 0,15 | 0,010 | 0,15 |
| ПСрО 3-97 | 3,0+0,3 | — | — | Остальное | — | — | — | — | — | — | 0,200 | 0,15 | 0,010 | 0,30 |
| ПСрОС 3-58 | 3,0+0,4 | — | — | 57,8+1,0 | — | 0,5+0,3 | — | — | — | Остальное | — | 0,15 | 0,010 | 0,15 |
| ПСр 3Кд | 3,0+0,5 | — | 1,0+0,5 | — | — | — | — | Остальное | — | — | 0,200 | 0,10 | 0,010 | 0,30 |
| ПСр 2,5 | 2,5+0,3 | — | — | 5,5+0,5 | — | — | — | — | — | Остальное | — | 0,15 | 0,010 | 0,15 |
| ПСр 2,5С | 2,5+0,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | То же | — | 0,15 | 0,010 | 0,15 |
| ПСр 2 | 2,0+0,3 | — | — | 30,0+1,0 | — | — | — | 5,0+0,5 | — | « | — | 0,15 | 0,010 | 0,15 |
| ПСрОС 2-58 | 2+0,3 | — | — | 58,8+1,0 | — | 0,5+0,3 | — | — | — | « | — | 0,15 | 0,010 | 0,15 |
| ПСр 1,5 | 1,5+0,3 | — | — | 15,0+1,0 | — | — | — | — | — | « | — | 0,15 | 0,010 | 0,15 |
| ПСр 1 | 1,0+0,2 | — | — | 35,0+1,0 | — | 0,9+0,4 | — | 2,5+0,5 | — | « | — | 0,15 | 0,010 | 0,15 |

Примечания:

1.  В обозначении марок припоев буквы означают:  П - припой, Ср – серебро, Кд – кадмий, Ц – цинк, Су – сурьма, М – медь, Ф – фосфор, О – олово, С – свинец. Цифра после буквы означает содержание серебра в процентах.

2. Содержание цинка в сплавах ПСр 72 и ПСр 50 должно быть не более 0,007%.

Приложение 1

Рекомендуемое

| Марка припоя | Область применения |
| --- | --- |
| ПСр 72; ПСр 71; ПСр 62; ПСр 50Кд; ПСр 50; ПСр 40; ПСр 37,5; ПСр 25; ПСр 15; ПСр 10; ПСр 2,5 | Лужение и пайка меди, медно-никелевых сплавов, никеля, ковара, нейзильберта, латуней и бронз. |
| ПСр 72 | Пайка железониклевого сплава с посеребренными деталями из стали. |
| ПСр 72; ПСр 62; ПСр 40; ПСр 25; ПСр 12М | Пайка стали с медью, никелем, медными и медно-никелевыми сплавами. |
| ПСр 72; ПСр 62 | Пайка меди с никелированным вольфрамом. |
| ПСрМО 68-27-5; ПСр 70; ПСр 50 | Пайка титана и титановых сплавов с нержавеющей сталью |
| ПСр 37,5 | Пайка меди и медных сплавов с жаропрочными сплавами и нержавеющими сталями. |
| ПСр 40 | Пайка меди и латуни с коваром, никелем, с нержавеющими сталями и жаропрочными сплавами, пайка свинцово-оловянистых бронз. |
| ПСрО 10-90; ПСрОСу 8; ПСрМО 5; ПСрОС 3,5-95; ПСрО 3-97; ПСрОС 3-58; ПСрОС 2-58; ПСр2; ПСр 1,5. | Пайка и лужение меди, никеля, медных и медно-никлевых сплавов с посеребренной керамикой, пайка посеребренных деталей. |
| ПСр 3; ПСр 2; ПСр 1,5 | Пайка меди и никеля со стеклоэмалью и керамикой. |
| ПСр 72; ПСр 70; ПСр 65; ПСр 45; ПСр 25; ПСр 15; ПСр 2 | Пайка и лужение ювелирных изделий. |
| ПСр 71; ПСр 25Ф; ПСр 15 | Самофлюсующийся припой для пайки меди с бронзой, меи с медью, бронзы с бронзой. |
| ПСр 3Кд | Пайка меди, медных сплавов и сталей по свеженанесенному медному гальваническому покрытию не менее 10 мкм. |
| ПСрМо 68-27-5; ПСрКдМ 50-34-16; ПСрМЦКд 45-15-16-24; ПСр 3; ПСр 2,5 | Пайка и лужение цветных металлов и сталей. |
| ПСр 1 | Пайка и лужение серебряных деталей |

Приложение 2

Справочное

Данные по температуре плавления, плотности и удельному электрическому сопротивлению серебряных припоев

| Марка припоя | Плотность кг/м3 | Температура плавления, К(оС) |  | Удельное электрическое сопротивление 10-3 Ом м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Верхняя критическая точка | Нижняя критическая точка |  |
| ПСр 72 | 10000 | 1052 (779) | 1052 (779) | 2,1 |
| ПСр71 | 9800 | 1068 (795) | 918 (654) | 4,3 |
| ПСр70 | 9800 | 1043 (770) | 988 (715) | 4,1 |
| ПСрМО 68-27-5 | 9900 | 1038 (765) | 928 (655) | 14,0 |
| ПСр 65 | 9450 | 995 (722) | 968 (695) | 8,6 |
| ПСр 62 | 9600 | 996 (723) | 923 (650) | 25,5 |
| ПСр 50 | 9300 | 1133 (860) | 1052 (779) | 2,5 |
| ПСр 50 Кд | 9250 | 913 (640) | 898 (625) | 7,8 |
| ПСрМЦКд 45-15-16-24 | 9400 | 888 (615) | 888 (615) | 6,5 |
| ПСрКдМ 50-34-16 | 9600 | 958 (685) | 903 (630) | 5,8 |
| ПСр 45 | 9100 | 1003 (730) | 938 (665) | 10,0 |
| ПСр 40 | 9250 | 883 (610) | 863 (590) | 7,0 |
| ПСр 37,5 | 8900 | 1083 (810) | 998 (725) | 37,2 |
| ПСр 25 | 8700 | 1048 (775) | 1013 (740) | 7,7 |
| ПСр 25Ф | 8300 | 998 (725) | 918 (645) | 18,6 |
| ПСр 15 | 8500 | 1083 (810) | 913 (640) | 20,7 |
| ПСр 12М | 8300 | 1103 (830) | 1066 (793) | 7,4 |
| ПСр 10 | 8400 | 1123 (850) | 1095 (822) | 7,1 |
| ПСрО 10-90 | 7600 | 553 (280) | 494 (221) | 12,9 |
| ПСрОСу 8 (ВПР-6) | 7400 | 523 (250) | 508 (235) | 19,7 |
| ПСрМО 5(ВПР-9) | 7400 | 513 (240) | 488 (215) | 15,3 |
| ПСрОС 3,5-95 | 7400 | 497 (224) | 493 (220) | 12,3 |
| ПСр 3 | 11400 | 588 (315) | 577 (304) | 20,4 |
| ПСр 3-97 | 7400 | 498 (225) | 494 (221) | 12,5 |
| ПСрОС 3-58 | 8600 | 463 (190) | 453 (180) | 14,5 |
| ПСр 3Кд | 8700 | 615 (342) | 587 (314) | 8,0 |
| ПСр 2,5 | 11000 | 573 (300) | 568 (295) | 21,4 |
| ПСр 2,5С | 11300 | 579 (306) | 577 (304) | 20,7 |
| ПСр 2 | 9500 | 511 (238) | 508 (235) | 16,7 |
| ПСрОС 2-58 | 8500 | 456 (183) | 456 (183) | 14,1 |
| ПСр 1,5 | 10400 | 553 (280) | 546 (273) | 19,1 |
| ПСр 1 | 9400 | 508 (235) | 498 (225) | 26,0 |

Приложение 3

Справочное

| Марка припоя | Код ОКП | Марка припоя | Код ОКП |
| --- | --- | --- | --- |
| ПСр 72 | 17 5232 0006 | ПСр 12М | 17 5232 0004 |
| ПСр 71 | 17 5232 0007 | ПСр 10 | 17 5232 0005 |
| ПСр 70 | 17 5232 0001 | ПСрО 10-90 | 17 5232 0020 |
| ПСрМО 68-27-5 | 17 5232 0008 | ПСрОСу 8 (ВПР-6) | 17 5232 0021 |
| ПСр 65 | 17 5232 0002 | ПСрМО 5(ВПР-9) | 17 5232 0022 |
| ПСр 62 | 17 5232 0010 | ПСрОС 3,5-95 | 17 5232 0023 |
| ПСр 50 | 17 5232 0011 | ПСр 3 |  |
| ПСр 50 Кд | 17 5232 0012 | ПСр 3-97 | 17 5232 0024 |
| ПСрКдМ 50-34-16 | 17 5232 0013 | ПСрОС 3-58 | 17 5232 0025 |
| ПСр 45 | 17 5232 0014 | ПСр 3Кд | 17 5232 0009 |
| ПСрМЦКд 45-15-16-24 | 17 5232 0015 | ПСр 2,5 | 17 5232 0026 |
| ПСр 40 | 17 5232 0016 | ПСр 2,5С | 17 5232 0027 |
| ПСр 37,5 | 17 5232 0017 | ПСр 2 | 17 5232 0028 |
| ПСр 25 | 17 5232 0003 | ПСрОС 2-58 | 17 5232 0029 |
| ПСр 25Ф | 175232 0018 | ПСр 1,5 | 17 5232 0030 |
| ПСр 15 | 17 5232 0019 | ПСр 1 | 17 5232 0031 |